表1设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参考规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压井 | 尺寸φ750*1300mm;进水De160/110,出水De63 | 机械负压阀材质ABS,启闭无需任何形式电源和气源动力；壳体材质PE。 | 座 | 645 |
|  | 智慧负压站 | 流量Q=30m³/d;；直径2400mm,装机功率8.8KW | 一体化设备，全地埋结构，壳体材质为碳钢防腐;PLC+HMI控制；搭配智慧物联网平台；服务范围500m-700m。 | 座 | 19 |
| 说明： （1）一体化设备须包括远程控制及数据传输系统、本体、水泵、负压设备及附属、智能控制柜、摄像头及立杆； （2）一体化设备外形采用厢式构造，符合结构力学需求和结构负载要求，内外沥青防腐处理，在厢体外要有明确的标注处理量、生产厂家等的标识标牌； （3）设备供电可采用220V或380V市电； （4）本项目不含土建工程内容； （5）设备数量为暂定数量，具体根据项目现场需求量采购。 |  |  |  |  |  |